普宁市融媒体中心500平方米演播厅更换部分灯光设备项目市场价格调查邀请函

- 广东东远建设工程管理有限公司受普宁市融媒体中心（普宁市广播电视台）的委托，现对普宁市融媒体中心500平方米演播厅更换部分灯光设备项目进行公开市场价格调查，邀请相关行业的市场供应商参与报价。

一、项目名称：普宁市融媒体中心500平方米演播厅更换部分灯光设备项目

二、报价文件资料：

报价时需按附件1格式填写相应报价，按要求盖章及填写日期，并附营业执照。

- 三、报价要求：本次市场询价基于同等货物和服务内容进行报价，报价应包括货物、运输、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用（报价时可按附件格式填写相应报价或自行拟定报价格式）

四、报价文件提交截止时间：2026年07月01日17点00分（北京时间）

五、报价文件提交方式：电子邮件（邮件主题：项目名称+公司名称）、邮寄或现场提交

1、电子邮件发送至邮箱gddy0708@163.com（邮件主题：公司名称+项目名称）；

2、邮件或现场提交地点：广州市天河区华夏路16号1210室(广东东远建设工程管理有限公司揭阳分公司）；

3、联系人及电话：江先生020-83981809；

- 六、注意事项：

- 本公告不是正式采购公告，仅对项目有关价格进行市场价格调查，不确定成交单位。

- 广东东远建设工程管理有限公司

- 2026年06月24日

注：市场供应商复函时，本市场价格调查邀请函应随复函报价一并提交给我单位，并按下列要求盖章及填写日期。

致：广东东远建设工程管理有限公司

贵单位发出的市场价格调查邀请函，我单位已收悉，愿意根据贵单位发出的拟采购服务内容提供报价。

市场供应商盖公章

复函日期：　　　年　　月　　日

附件1：

普宁市融媒体中心500平方米演播厅更换部分灯光设备项目

报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板柔光灯 | 1.额定电压:AC100-240V,50HZ-60HZ 2.额定功率：200W 3.光源数量：432颗0.5wLED灯珠 4.暖白，正白，双色色温：3200-6500K可调色温 5.显色指数：Ra≥95 6.光束角度;120° 7.灯具调光范围为0-100%可调 8.通道：2-4个DMX512通道 9.控制模式：手动调光 频闪 DMX512,RDM 10.灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具配备支持RDM协议接口。 12.灯具具有程序在线更新功能。 13外壳;压铸铝合金一体散热外壳.无噪音 适用地：演播室 会议室 多功能会议室等 14.净重：6.5公斤 15.尺寸：525*315*135mm | 台 | 12 |  |  |  |
| 2 | 摇头光束灯 | 1.电压: 100V~240V/50~60Hz 2.镇流器: 电子镇流器 3.灯泡:欧司朗371WS 4.色温: 7500K 5.颜色: 13种颜色+白光 6.图案: 15个固定图案 6.棱镜: 两个可以双向旋转的棱镜盘，16棱镜加双层蜂窝棱镜，可选择雾化效果或者七彩棱镜效果。光束角度可以自由缩放 7.镜头: 高精密多组胶合光学镜头 8.柔光效果: 可调节柔光角度 9.光束: 多级光束角度变化效果 10.调焦: 线性调焦 电子聚焦20米处 11.调光: 0-100%线性调节 12.投光范围: X向540度,Y向270度,可自动校正定位 13.扫描速度: X向3.0秒/540度，Y向2.0秒/270度 14.光束角度: 平行光束角2 – 4.5° 雾化光角度8° 15.频闪: 双频闪结构 ，最快25次/秒 16.显示操作：LCD屏幕显示+按键操作 。 17.步进电机：由内置的微处理器控制的精密步进电机组成 18.主板控制：微处理器采用高稳定性抗干扰能力强的CPU 19.信号控制：16个通道模式 20.灯体：铝合金壳，流线形设计，美观大方。 21.散热：采用DC12V风扇，风冷速度自然，风扇散热及过热保护，可调节风机速度 22.工作环境：室内，－20℃～50℃ 23.净重： 17KG | 台 | 36 |  |  |  |
| 3 | 摇头切割图案灯 | 1.输入电压: 100~240VAC，50/60Hz 2.额定功率: 1200W@220V 3.光源: 1100W LED 4.额定寿命: 20000小时 5.光束角度: 3°~45° 6.显色指数:标准模式Ra:70;高显模式：Ra:90 7.旋转角度:水平540°垂直270°；具有自动回位功能 8.频闪：0~25HZ 9.调光：0-100％线性调节 10.颜色:1个颜色盘（5颜色+白光） CMY; 线性CTO;线性CMY 11.图案:1个固定图案盘（6个图案+流水图案+白光） 7个旋转图案，每个玻璃图案可独立正反向旋转 12.棱镜:3棱镜 13.调焦:DMX线性调节 14.雾化:独立雾化 15.切割：1套四面切割系统，可+-120°旋转 16.控制方式:DMX512，RDM控制协议 17.通道:35CH 18.防护等级:IP20 19.外壳:耐高温工程塑胶 20.电源连接:powerCON电源输入/输出 21.信号连接:三芯＆五芯DMX信号输入/输出 22.产品净重:31.5kg 23.工作环境:-20℃~40℃ 24.灯具尺寸:383x270x670mm 25.标配:电源线1PCS,保险绳1PCS,DMX信号线1PCS，一体折叠灯钩1PCS | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 三合一图案灯 | 1使用电压：AC100V-240V,50/60Hz 2.额定功率：750W 3.光 源：使用高亮度大功率700W白光6400K LED模组1个 4.显色指数：标准模式Ra>80或Ra>95可选 5.光束角度：3°-50°，可变焦透镜，线性放大、缩小功能 6.控制通道：27个国际标准DMX512通道 7.运行模式：声控，自走，主从，DMX512，RDM 8.CMY混色：青色，品红，黄色，均匀顺滑的无极混色 9.CTO色温线性调节，变化范围3000K~6000K 10.颜色盘1：5种颜色+白光,半色效果 11.颜色盘2：9种颜色+白光,半色效果 12.色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果 13.混色系统：独立的CMY混色系统+CTO功能 14.固定图案盘：11个+流水+白光、固定图案片+白圆，带图案抖动功能 15.旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 16.效果盘：一个效果图案片，带正反旋转功能 17.棱镜：2个棱镜，一个4棱镜和一个8棱镜，棱镜可以双向旋转，可叠加， 选择速度可调 18.调焦：DMX线性高清调焦 19.雾化：内置雾化镜可生成柔化效果调节 20.光圈系统：5%~100%顺滑调整 21.频闪：1-25次/秒超高速频闪效果，可选择随机频闪及脉冲频闪 22.调光：0-100%线性调光 23.光圈：0-100%线性 24.水平/垂直：水平540°,垂直270°，16Bit精度扫描，自动回位纠正功能 25.显示：液晶屏显示 26.软件：内置程序可供选择 27.可从控台完成更改DMX地址码，机器重设，声控模式的转换等功能 2.8其他功能：RDM功能 2.9智能节能，可在不开光的情况下（Dimmer全关），LED光源将自动熄灭 30.产品净重：27.8Kg 31.包装重量：30.5KG | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 追光灯 | 1.输入电压：AC110V-240V 50/60Hz，1000W 2.光源：1000W LED模组 3.平均寿命：50000H 4.色温：四种色温可调（2300K/3500K/6500K/7000K） 5.显色指数：Ra≥90 6.光束角度：6~10° 7.控制方式：DMX512协议，支持RDM协议及程序在线更新功能 8.通道：8通道 9.灯具材料：耐高温塑料+模压合金材料 10.防护等级：IP30 11.灯具尺寸（L×W×H）：1200×400×460mm 12.航空箱尺寸（L×W×H）：1340×620×670mm 13.毛重：94.1kg 14.净重：37.05kg | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 瓦雾机 | 1.使用电压：AC220-240V 2.功率：1600W 3.保险：5A 4.预热时间：3Min 5.净重：11.2KG 6.毛重：12KG 7.烟雾输出量：4000cuft/min 8.耗油量：960ML/H（最大输出量） 9.油桶容积：4L 10.配件：信号增强天线*1，白色遥控器*1 11.通道数：2 12.内建3-PIN DMX 13控制方式：DMX、1.8“TFT、定时定量、遥控 14.机器尺寸：430*299*443mm 15.包装尺寸：445*330*420mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 工业趴地风扇 | 220V/功率130W；14寸4档按键；5片全铝叶片；出风角度150°可调节；铜芯电机；10米送风；整机高度450mm/宽度400mm；重量5KG。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 雾油 | 1.规格：4桶/箱，4.5L/桶。 2.重量：18KG 3.尺寸：440*230*335mm 4.配用机型：加热式薄雾机 | 箱 | 4 |  |  |  |
| 9 | 信号放大器 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz 2.输出:DMX512/1990信号 3.产品尺寸（L×W×H）:482×165×44.5mm 4.包装尺寸（L×W×H）:525×225×105mm 5.毛重:3.5kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电池 | 1.使用温度范围：放电：-40℃～50℃；充电：-20℃～45℃；贮存：-20℃～40℃ 2.推荐使用温度：15℃～25℃ 3.尺寸：长：330 mm/宽：173 mm/高：216 mm/总高：220 mm 4.参考重量：约 28.5 kg 5.额定容量:100Ah(10hr，1.80 V/单体，25℃) | 粒 | 16 |  |  |  |
| 11 | 信号线 | RVVP2*0.5带屏蔽网信号线 | 米 | 200 |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 | 包含：设计、布线、安装、调试、培训等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  | 合计金额人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 注：以上价格包含货物、运输、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司名称（盖章）：

联系人及电话：

联系地址：

日期：